| NE RIEN ÉCRIRE | Académie: | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Examen ou concours: | Série* |
|  | Spécialité/option : | Repère de l'épreuve |
|  | Épreuve/ sous-épreuve: |  |
|  | NOM: |  |
|  | (en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse) Prénoms : | n° du candidat: ( le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| DANS CE CADRE Note CAP/ 20 pts Note BEP/ 20 pts Le correcteur ramènera la note sur 20 au demi point supérieur. | Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. BEP/CAP Secteur 3 : métiers de l'électricité - électronique - audio -industries graphiques Mathématiques - Sciences physiques - durée : 2 heures Candidat se présentant au BEP seul et en double candidature |  |

Recommandations aux candidats : La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Il est conseillé de ne pas rester bloqué sur une question trop longtemps et de passer à la suite afin de pouvoir essayer de traiter l'ensemble des questions du sujet.

L'usage de la calculatrice est autorisé : Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

Les réponses sont à rédiger sur les documents

A l'issue de I'épreuve, vous remettrez l'ensemble des documents.

| BEP | CAP associés |
| --- | --- |
| Métiers de l'électronique |  |
| Electrotechnique | Électrotechnique |
| Industries graphiques : impression |  |
| Industries graphiques: préparation de la forme imprimante |  |
| Installateur conseil en équipement électroménager option installateur conseil en équipement du foyer option audiovisuel , électronique - antennes |  |
| Optique lunetterie | Monteur en optique lunetterie |
| Maintenance des équipements de commande des systèmes industriels |  |

Ne rien écrire dans cette partie

| MATHEMATIQUES EXERCICE 1 (BEP 5points ; CAP 4 points) 1) A partir du tableau ci-contre (Relevés de pluviométrie, exprimés en mm et effectués à Saillans dans la Drôme en 1998), compléter le tableau ci-dessous : Activités graphiques et numériques sur les fonctions Mois; Total des précipitations en mm. Janvier (J); 2+20+2+17+11+7+3+10=72. Février (F); 24. Mars (M); 12. Avril (A); 188. Mai (M); 76. Juin (J); 40. Juillet (J); 70. Août (A); 48. Septembre (S). Octobre (O). Novembre (N). Décembre (D). TOTAL. 2) Calculer la précipitation mensuelle moyenne à Saillans durant l’année 1998. | CAP | BEP |
| --- | --- | --- |

| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 2/15 |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |

| Relevés de pluviométrie, exprimés en mm et effectués à Saillans dans la Drôme en 1998 JANV; FEV; MARS; AVRIL; MAI; JUIN; JUIL; AOUT; SPT; OCT; NOV; DEC. 1; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 3; 0. 2; 20; 0; 0; 3; 4; 1; 25; 16; 0; 4; 0; 0. 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 0; 2; 1; 8; 0. 4; 0; 0; 0; 8; 0; 0; 2; 0; 0; 33; 0; 0. 5; 0; 0; 0; 15; 0; 0; 0; 0; 72; 2; 0; 0. 6; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 7; 0; 0; 0; 14; 0; 10; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0. 10; 0; 0; 0; 22; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 17; 0. 11; 0; 0; 0; 18; 0; 0; 0; 0; 50; 0; 0; 15. 12; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0; 32; 3; 0; 0; 0. 13; 0; 0; 0; 5; 0; 0; 16; 0; 5; 0; 0; 0. 14; 17; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 15; 0; 0; 0; 0; 0; 15; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 16; 11; 0; 0; 25; 0; 2; 0; 0; 1; 0; 0; 0. 17; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 18; 18; 0; 0. 18; 0; 0; 0; 12; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 19; 7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 20; 3; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 21; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 22; 0; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 23; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 9. 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 25; 10; 0; 0; 0; 0; 0; 24; 0; 8; 8; 0; 0. 26; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 27; 0; 0; 0; 49; 42; 0; 0; 0; 6; 0; 0; 0. 28; 0; 0; 0; 0; 30; 0; 0; 0; 2; 0; 0; 0. 29; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 30; 0; 0; 11; 0; 8; 0; 0; 18; 0; 0; 0. 31; 0; 0; 0; 0; 0; 2; 0. |  |
| --- | --- |
| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |  |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 3/15 |  |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |  |

| 3) Quel est le mois de l’année où la somme des précipitations est la plus grande ? | BEP | CAP |
| --- | --- | --- |
| 4) Quel est le mois où la somme des précipitations est la plus petite ? Uniquement BEP 5) construire le diagramme en bâtons des précipitations exprimées en mm. |  |  |
| mois J O Précipitation 20 F M A M J J A S O N D en mm |  |  |

| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 4/15 |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |

| EXERCICE 1 (BEP 9 points ; CAP 11 points) | BEP | CAP |
| --- | --- | --- |
| Pour éviter l’inondation d’un atelier situé dans une vallée, une cuve de récupération des eaux pluviales est installée. Tous les résultats seront arrondis au centième de m3 1) Calculer le volume de la cuve. On donne la relation V = R²h où R représente le rayon de la cuve et h sa hauteur. 2) Calculer le volume d’eau contenu dans la cuve lorsque la hauteur h atteint un niveau de 0,50 m. |  |  |

| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 5/15 |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |

| 3) Montrer que, dans le cas où R = 2 m, la relation entre V et h peut s’écrire V = 4h | BEP | CAP |
| --- | --- | --- |
| 4) Sachant que V = 4h, les grandeurs V et h sont-elles ? opposées proportionnelles Justifier votre réponse d’une phrase. 5) Compléter le tableau suivant : h (en m); 0; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,5. V (en m3); 1,26; 3,77. 6) Soit la fonction f définie sur [0;0,5] par f(h) = 4h. Dans le repère ci-contre, représenter graphiquement cette fonction. Uniquement BEP. |  |  |
| 7) On estime à V=5 m3 le volume maximum d’eau que doit contenir la cuve avant le déclenchement de la pompe. Dans ce cas, déterminer graphiquement la hauteur d’eau correspondante en mètre. Les traits de construction doivent figurer sur le graphique. |  |  |

| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 6/15 |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |

Volume en m3

| hauteur (en m) O 1 0,1 |  |  |  |  |  | BEP | CAP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) Poser une équation qui permet de trouver ce résultat par le calcul et résoudre cette équation. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |  |  |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 7/15 |  |  |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXERCICE 3 (BEP 6 points ; CAP 5 points) L’entrepreneur doit évaluer la longueur des tuyaux de refoulement des eaux suivant le schéma ci-dessous. Ce n’est qu’un croquis d’étude Les cotes sont exprimées en centimètre. L’installation comporte un coude en arc de cercle de rayon r = 15 cm. | CAP | BEP |
| --- | --- | --- |

| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 8/15 |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |

 Tous les résultats seront arrondis à l’unité.

| 1) Calculer la mesure de l’arc en prenant comme unité de longueur le centimètre. On donne avec α en degrés. 2) Justifier par une phrase que la mesure de l’angle est égale à 60°. 3) calculer la distance AB en centimètre. 4) En déduire la longueur totale de la tuyauterie à installer en centimètre, puis en mètre. | BEP | CAP |
| --- | --- | --- |
| 5) Calculer la mesure de la cote AI en centimètre. 6) Sachant que la longueur HC est 7,5 cm, en déduire la dénivellation existant entre le point A (le plus élevé) et le point K (le plus bas) en centimètre, puis en mètre. |  |  |

| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 9/15 |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |

SCIENCES PHYSIQUES

| EXERCICE 4 (BEP 7 points ; CAP 9,5 points) Le niveau de liquide dans la cuve est contrôlé par un interrupteur mécanique. Celui-ci est constitué d’un balancier de longueur AB = 340 mm pivotant autour d’un axe O central. Aux extrémités de ce bras sont suspendus un contrepoids de poids P1 = 10N et un flotteur sphérique de masse M2 = 2,5 kg. Suivant le schéma : - Calculer le poids P2 du flotteur. On prendra g = 10 N/kg. - compléter le tableau caractérisant l’action du poids du flotteur Action; Point d’application; Droite d’action; Sens; Valeur en N (newton); représentation. Action du poids du flotteur; G centre de gravité de M2. - A droite du schéma ci-dessus, représenter , vecteur associé au poids du flotteur. On prendra 1cm pour 5 N | BEP | CAP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sujet interacadémique | Examen : CAP - BEP |  | SESSION 2002 |  | SUJET |  |  |  |
| Spécialité Secteur 3 |  |  | Epreuve : Mathématiques - Sciences |  |  |  |  |  |
| Temps alloué : 2h00 |  | Coefficient : 4 |  | Document : 10/15 |  |  |  |  |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2 Représenter, au point A, les forces agissant sur le crochet. Echelle: 1cm correspond à 500 N 5) La charge exerce une action de 3 000 N sur le treuil. Cette action est orthogonale à l'axe de rotation (Δ). Calculer le moment de cette force, en Nm, par rapport à l'axe de rotation (Δ) du treuil. La réponse sera donnée au dixième. | CAP | BEP |
| --- | --- | --- |
| 6) La fréquence de rotation du treuil est N= 25 tr/min. Calculer la fréquence de rotation n, en tr/s, arrondie au millième. |  |  |

| BEP/CAP – Mathématiques – Sciences physiques secteur 3:métiers de l'électricité - électronique - audio -industries graphiques | s 2001 | DS 10/14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |

| 7) Calculer la vitesse angulaire du treuil en rad/s à l'aide de la relation ω =2πn; n étant la fréquence de rotation en tr/s. La réponse sera arrondie au centième. 8) On admet que ω= 2,62 rad/s. Déterminer la vitesse linéaire de montée de la charge, en m/s, arrondie au dixième. On donne v = Rω ω est la vitesse angulaire en rad/s R est le rayon du treuil en m v est la vitesse linéaire en m/s On souhaite diminuer cette vitesse linéaire tout en gardant la vitesse angulaire constante. Cocher la case correspondant à la réponse exacte:  il faudra choisir un treuil de diamètre plus petit  il faudra choisir un treuil de diamètre plus grand | CAP | BEP |
| --- | --- | --- |
| 9) La charge monte d'une hauteur h = 2,50 m en 13 s. Calculer la vitesse de la montée, en m/s, arrondie au centième. |  |  |

| BEP/CAP – Mathématiques – Sciences physiques secteur 3:métiers de l'électricité - électronique - audio -industries graphiques | s 2001 | DS 11/14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |

| EXERCICE 2 (CAP : 10 points BEP : 10 points): électricité et énergie thermique Enoncé: Un particulier possède un chauffe-eau électrique destiné à l'alimentation en eau chaude de sa maison. La plaque signalétique du chauffe-eau porte les mentions 230 V – 3 000 W – 150L Réglage choisi pour la température en sortie de ballon d'eau chaude : 60°C Au retour de ses vacances, ce particulier remet en service son chauffe-r=eau. La température de l'eau dans le ballon est alors de 15°C. Données et aide complémentaires: Capacité thermique massique de l'eau: C = 4 180 J/°C/kg Masse volumique de l'eau 1 kg/L W = mC (θ2 - θ1) Questions: - Rechercher dans l'énoncé et noter: - La valeur de la tension de fonctionnement du chauffe-eau:...................... - La valeur de la puissance consommée par le chauffe-eau:......................... 2) Calculer la valeur de l'intensité du courant électricité, arrondie à l'ampère, nécessaire à son fonctionnement? | CAP | BEP |
| --- | --- | --- |

| BEP/CAP – Mathématiques – Sciences physiques secteur 3:métiers de l'électricité - électronique - audio -industries graphiques | s 2001 | DS 12/14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ne rien écrire dans cette partie |  |  |  |

| 3) calculer la valeur de la résistance du chauffe-eau, arrondie au dixième d'ohm. 4) Citer un mode de transfert d'énergie observé dans l'étude du chauffe-eau. 5) Le chauffe-eau fonctionne pendant 3 h. calculer l'énergie fournie au chauffe-eau, en wattheure et en joule. (1 Wh = 3 600 J) | CAP | BEP |
| --- | --- | --- |
| 6) Calculer l'énergie que l'eau du ballon a reçue lorsque sa température s'est élevée de 15°C à 60°C. (la réponse sera arrondie au joule) 7) Calculer le rendement du chauffe-eau si l'énergie électrique est égale à 32,4 X 106 J et l'énergie thermique de l'eau est de 28,2 X 106 J. (La réponse sera arrondie au centième) |  |  |

| BEP/CAP – Mathématiques – Sciences physiques secteur 3:métiers de l'électricité - électronique - audio -industries graphiques | s 2001 | DS 13/14 |
| --- | --- | --- |

Formulaire BEP

| Identités remarquables ( a + b )² = a² + 2ab + b² ( a – b )² = a² - 2ab + b² ( a + b )( a – b ) = a² - b² Puissance d'un nombre ( ab)m = ambm am+n = aman (am)n = amn Racines carrées ab=ab ab=ab Suites arithmétiques Terme de rang 1 : U1 ; raison : r Terme de rang n : Un = Un-1 + r Un = U1 + (n – 1 )r Suites géométriques Terme de rang 1 : U1 ; raison : q Terme de rang n : Un = Un-1q Un = U1qn-1 Statistiques Moyenne x x = n1x1+ n2x2+...+npxpN Ecart type σ2=n1(x1−x)2+ n2(x2−x)2+...+np(xp−x)2N = n1x12+ n2x22+...+npxp2N−x2 Relations métriques dans le triangle rectangle AB² + AC²= BC² AH.BC = AB.AC sin {B=ACBC ; cos {B=ABBC ; tan {B=ACAB Enoncé de Thalès (relatif au triangle) Si (BC)  (B'C') alors ABAB'=ACAC' | Aires dans le plan Triangle:12Bh Parallèlogramme: Bh Trapèze:12(B+b)h Disque: πR2 Secteur circulaire angle α en degré:α360πR2 Aires et volumes dans l'espace  Cylindre de révolution ou prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume : Bh  Sphère de rayon R: Aire : 4πR2 volume: 43πR3 Cône de révolution ou pyramide d'aire de base B et de hauteur h: Volume : 13Bh Position relative de deux droites Les droites d'équations y = ax + b et y = a'x + b' sont - parallèles si et seulement si a = a' - orthogonales si et seulement si aa' = -1 Calculs vectoriel dans le plan v; x; ; v'; x'; ; v+v'; x+x'; λv; λx. y; y'; y+y'; λy. v=x2+y2 Trigonométrie cos2x+sin2x=1 tanx=sinxcosx Résolution de triangle asin {A=bsin {B=csin {C=2R R: rayon du cercle circonscrit. a2=b2+c2−2bccos {A |
| --- | --- |

| BEP/CAP – Mathématiques – Sciences physiques secteur 3:métiers de l'électricité - électronique - audio -industries graphiques | s 2001 | DS 14/14 |
| --- | --- | --- |